ORB-SLAM3 LocalMapping.cc 逐模块深度解析

文件定位：LocalMapping.cc，局部建图线程源码，SLAM 后端核心工作线程； 线程触发：Tracking 跟踪线程生成关键帧，调用InsertKeyFrame()压入队列，本线程Run()死循环消费； 核心职责：接收关键帧、三角化生成新地图点、剔除劣质点、地图点融合、局部 BA、冗余关键帧剔除、IMU-VI 初始化； 特殊点：ORB-SLAM3 相比 ORB-SLAM2 最大改动就是在这里加入完整视觉惯性初始化逻辑、多地图 Atlas 图集管理、双目 / 鱼眼相机兼容。

整体线程宏观流程：

Tracking线程 → InsertKeyFrame()写入队列

LocalMapping::Run()循环：

1.ProcessNewKeyFrame() 处理新来关键帧

2.MapPointCulling() 剔除刚生成的劣质地图点

3.CreateNewMapPoints() 和邻域KF三角化生成新地图点

4.SearchInNeighbors() 邻域双向匹配，融合重复地图点

5.局部BA / 惯性局部BA优化位姿、地图点、IMU状态

6.IMU初始化逻辑 InitializeIMU()

7.KeyFrameCulling() 删除冗余关键帧（IMU模式需要合并IMU预积分）

8.把当前关键帧送给LoopClosing回环检测线程

一、头文件与命名空间、构造函数 LocalMapping::LocalMapping()

头文件部分

- STL：线程互斥mutex、链表list（新关键帧队列、新增地图点）、时间库chrono做计时统计；

- ORB-SLAM 内部组件：

  - Converter：Eigen/Cv/Sophus 类型转换

  - GeometricTools：DLT 三角化工具函数

  - LoopClosing回环、ORBmatcher特征匹配、Optimizer各类 BA 优化器。

构造函数

LocalMapping::LocalMapping(...)

初始化全部成员标记位，重点标记解释：

表格

| 成员 | 含义 |
| --- | --- |
| mbAcceptKeyFrames | 对外接口：Tracking 读取这个 flag，false代表局部建图忙，不要继续送关键帧 |
| mbAbortBA | 中断 BA 标志；当新关键帧到来，强制打断正在跑的 BA，优先处理新关键帧 |
| mbBadImu | IMU 异常标记，运动不足置 true，触发地图重置 |
| mbInertial | 是否开启视觉惯性模式 |
| mTinit | IMU 初始化累计有效运动时间，单位秒；VI 初始化核心变量 |
| infoInertial | 9×9 IMU 信息矩阵，用于惯性优化 |
| mlNewKeyFrames | 关键帧输入队列，list<shared_ptr<KeyFrame>>，Tracking 写入，本线程消费 |
| mlpRecentAddedMapPoints | 刚刚三角化出来的新建地图点列表，用于后续质量剔除 |

REGISTER_TIMES宏：开启后统计每一步耗时，输出各个阶段毫秒耗时，用于性能分析。

SetLoopCloser / SetTracker

简单的赋值函数，给局部建图保存回环模块指针、跟踪模块指针，模块之间互相调用。

二、线程入口函数：LocalMapping::Run()【整个文件最重要】

局部建图线程主循环，线程启动后就跑这个函数。

void LocalMapping::Run()

{

mbFinished = false;

while(true)

{

SetAcceptKeyFrames(false); //标记忙，跟踪线程不要再塞关键帧

// 队列有新关键帧 && IMU没有异常

if(CheckNewKeyFrames() && !mbBadImu)

{

// ========== 步骤1：处理新来关键帧 ==========

ProcessNewKeyFrame();

// ========== 步骤2：剔除刚生成的质量差地图点 ==========

MapPointCulling();

// ========== 步骤3：三角化，生成新地图点 ==========

CreateNewMapPoints();

mbAbortBA = false; //清除BA中断标记

// 如果此时队列没有新来关键帧，做邻域融合；如果又来新KF，就跳过融合，优先处理新KF

if(!CheckNewKeyFrames()){

SearchInNeighbors();

}

bool b_doneLBA = false;

// 队列无新关键帧、没有收到停止请求，执行局部BA

if(!CheckNewKeyFrames() && !stopRequested())

{

//地图中关键帧>2才执行BA

if(mpAtlas->KeyFramesInMap()>2)

{

//=====区分【惯性局部BA】 / 普通视觉局部BA=====

if(mbInertial && mpCurrentKeyFrame->GetMap()->isImuInitialized())

{

//计算最近两帧总位移dist

float dist = (cur->prevKF中心 - cur中心).norm() + (cur->prevKF->prevKF中心 - cur->prevKF中心).norm();

if(dist>0.05) mTinit +=时间差; //有效运动累加初始化时间

//IMU还没有完成第二阶段BA，但是运动太小、累计时间不足10s →判定IMU初始化失败，重置地图 mbBadImu=true

if((mTinit<10.f) && dist<0.02){

mbResetRequestedActiveMap = true;

mbBadImu = true;

}

//bLarge：大场景标记，单目匹配内点>75，双目>100；传给优化器调整迭代策略

bool bLarge = ((mpTracker->GetMatchesInliers()>75)&&mbMonocular) || ((mpTracker->GetMatchesInliers()>100)&&!mbMonocular);

//执行【惯性局部BA】Optimizer::LocalInertialBA

Optimizer::LocalInertialBA(... ,bLarge, !map->GetInertialBA2());

b_doneLBA=true;

}

else

{

//纯视觉，普通局部BA

Optimizer::LocalBundleAdjustment(...);

b_doneLBA=true;

}

}

//=====IMU还没有初始化，调用InitializeIMU做VI初始化=====

if(!mpCurrentKeyFrame->GetMap()->isImuInitialized() && mbInertial)

{

if(mbMonocular)

InitializeIMU(1e2,1e10,true);

else

InitializeIMU(1e2,1e5,true);

}

//=====第四步：冗余关键帧剔除 KeyFrameCulling =====

KeyFrameCulling();

//=====IMU初始化分两个阶段VIBA1 / VIBA2，mTinit计时触发=====

if((mTinit<50.0f) && mbInertial)

{

if(map已经IMU初始化 &&跟踪状态OK){

//第一阶段BA：累计运动时间>5s触发

if(!map->GetInertialBA1() && mTinit>5.0f){

map->SetInertialBA1();

InitializeIMU(1.f,1e5,true); //VIBA-1

}

//第二阶段BA：累计运动时间>15s触发

else if(!map->GetInertialBA2() && mTinit>15.0f){

map->SetInertialBA2();

InitializeIMU(0.f,0.f,true); //VIBA-2

}

//单目模式，特定时间点执行ScaleRefinement()尺度精化

if(((mpAtlas->KeyFramesInMap())<=200) &&

((mTinit>25&&<25.5)||(35~35.5)||(45~45.5)||(55~55.5)||(65~65.5)||(75~75.5)) )

{

if(mbMonocular) ScaleRefinement();

}

}

}

}

//把处理完的关键帧送入回环检测队列

mpLoopCloser->InsertKeyFrame(mpCurrentKeyFrame);

}

else if(Stop() && !mbBadImu)

{

//收到停止请求，阻塞等待Release释放

while(isStopped() && !CheckFinish()) usleep(300);

if(CheckFinish()) break;

}

ResetIfRequested(); //处理地图重置请求

SetAcceptKeyFrames(true); //局部建图空闲，允许跟踪线程继续投递关键帧

if(CheckFinish()) break;

usleep(300); //无任务休眠0.3ms，防止CPU空转占满

}

SetFinish();

}

Run () 核心逻辑要点

- 忙标记机制：SetAcceptKeyFrames(false)，告诉 Tracking 线程局部建图正在干活，尽量不要再生成新关键帧；处理完一轮恢复 true。

- BA 可被打断：mbAbortBA = true；当 Tracking 送入新关键帧，立刻中断正在运行的 BA，保证新关键帧优先被处理。

- IMU 初始化双阶段

  - VIBA-1：累计有效运动 > 5s；

  - VIBA-2：累计有效运动 > 15s；

  - 单目额外定时触发ScaleRefinement()尺度精化；

- IMU 运动检查：如果连续两帧位移太小，时间还不足 10s，判定运动激励不足，标记mbBadImu，请求重置当前地图；

- 每一轮处理完毕，把当前关键帧交给 LoopClosing 线程做回环候选；

- 没有任务就usleep(300)让出 CPU，避免 100% 占用。

三、关键帧队列接口

InsertKeyFrame()

Tracking 线程调用，把新关键帧压入链表mlNewKeyFrames，同时置mbAbortBA=true打断 BA。

加互斥锁mMutexNewKFs保护队列，多线程安全。

CheckNewKeyFrames()

上锁，判断队列链表是否非空。

EmptyQueue()

循环调用ProcessNewKeyFrame()把队列全部消费完。

四、ProcessNewKeyFrame()：处理新来的关键帧

void LocalMapping::ProcessNewKeyFrame()

- 从队列取出队首关键帧，赋值给成员变量mpCurrentKeyFrame；

- 计算 BoW 词袋向量ComputeBoW()：用于后续重定位、回环匹配；

- 遍历该关键帧所有匹配的地图点：

  - 如果地图点还没有该关键帧观测：AddObservation()增加观测；更新地图点法向量深度、代表性描述子；

  - 如果已经存在观测，说明是跟踪生成的双目新地图点，推入mlpRecentAddedMapPoints（后续做地图点质量筛选）；

- UpdateConnections()更新共视图：统计和其他关键帧共享地图点数量，建立共视关系；

- mpAtlas->AddKeyFrame()将关键帧加入 Atlas 图集管理。

这一步只是把跟踪匹配到的地图点做关联，不会生成新地图点；新地图点由后面CreateNewMapPoints()三角化生成。

五、MapPointCulling() 新建地图点剔除

只针对刚刚生成，放入mlpRecentAddedMapPoints的地图点；老地图点不走这里。

void LocalMapping::MapPointCulling()

阈值：单目最少观测 2 次；双目最少观测 3 次。

逐条判断规则：

- 已经是坏点 →直接删除；

- GetFoundRatio() <0.25：匹配找到率低于 25%，标记坏点删除；

FoundRatio = (被成功匹配次数)/(理论上应该被看到的次数)，衡量地图点可重复性；

- 该地图点生成已经超过 2 个关键帧，同时观测数≤阈值 →质量差，删除；

- 生成超过 3 个关键帧：移出监控列表，认为该点稳定，不再做剔除；

设计意图：刚三角化出来的点噪声大，需要多帧观测验证，过滤掉三角化的外点。

六、CreateNewMapPoints() 三角化生成新地图点【算法重点】

当前关键帧，和它的共视邻域关键帧做特征匹配，DLT 三角化生成新 3D 地图点。

步骤拆解：

- 获取共视最好的邻域关键帧；单目取 30 个，双目取 10 个；IMU 模式额外补充时间上的前序关键帧；

- 遍历每一个邻域关键帧：

  - 计算基线；

    - 双目：基线小于双目硬件基线 mb，跳过（基线太短无法三角化）；

    - 单目：baseline /场景中值深度 <0.01，基线深度比太小，视差不足，跳过；

  - matcher.SearchForTriangulation()：带对极约束的特征匹配，得到匹配对；

- 遍历匹配对，做三角化校验：

  - 支持双目左右目不同相机，自动切换左右目位姿；

  - 计算两条观测射线夹角余弦cosParallaxRays；视差太小直接丢弃；

  - 分支逻辑： 1）视差足够：使用 DLT 三角化GeometricTools::Triangulate()； 2）如果有双目立体深度，优先使用双目反投影UnprojectStereo()得到 3D 点；

- 多重校验，任意一条不满足直接丢弃该点：

  - 3D 点在两个相机前方，z>0；

  - 重投影误差校验：单目卡方阈值 5.991 (自由度 2)；双目 7.8 (自由度 3)；根据特征所在金字塔层级设置 sigma；

  - 尺度一致性校验：3D 点到两相机距离的比值，应当和特征金字塔尺度比值接近，相差 1.5 倍以上剔除；

  - 远点过滤（mbFarPoints开关）；

- 全部校验通过：新建MapPoint对象，添加两边关键帧观测，更新描述子、法向量，加入地图，推入mlpRecentAddedMapPoints。

中途如果CheckNewKeyFrames()==true（又来新关键帧），直接 return，停止生成地图点，优先处理新关键帧。

七、SearchInNeighbors()邻域搜索与地图点融合

三角化生成点之后执行，解决不同关键帧生成同一个物理世界点，产生两份地图点的重复问题。

步骤：

- 获取一级共视邻域，再扩展二级共视邻域；IMU 模式追加时间上相邻的关键帧；

- 正向投影融合：把当前关键帧所有地图点投影到邻域关键帧，匹配，如果邻域该位置已有地图点，做融合；

- 反向投影融合：把邻域关键帧的地图点投影回当前关键帧，做融合；

底层调用ORBmatcher::Fuse()，Fuse 逻辑：如果投影后像素距离足够近，就合并两个地图点，保留观测更多的那个。

- 融合完成后，更新地图点的代表性描述子、法向量深度；更新当前关键帧共视图。

重要：只有当队列没有新来关键帧的时候才会执行；一旦来了新关键帧，跳过该步骤。

八、停止 / 释放线程相关接口

RequestStop() //请求停止局部建图，置mbStopRequested=true，同时mbAbortBA中断BA

Stop()       //判断是否满足停止条件

isStopped()

stopRequested()

Release()    //解除停止状态，清空关键帧队列，恢复运行

SetNotStop() //设置禁止停止，回环检测的时候使用，防止局部建图被暂停

InterruptBA() //外部调用，打断BA

互斥锁保护mbStopRequested、mbStopped等状态变量，多线程安全。

九、KeyFrameCulling()冗余关键帧剔除【视觉惯性模式有特殊逻辑】

删掉冗余关键帧，控制地图规模，ORB-SLAM3 视觉惯性版本这里改动非常大。

冗余判定规则：

如果该关键帧 90% 的地图点，都可以被其他至少 3 个关键帧在相同或者更细尺度观测到，则该关键帧是冗余。

阈值：

- 纯视觉 / 单目惯性：redundant_th =0.9

- 双目惯性：0.5（双目惯性删帧更保守，不能随便删）

遍历局部共视关键帧做检查：

- 初始化关键帧、坏帧直接跳过，不删除；

- 遍历该关键帧每一个地图点；双目模式只考虑近距离点；

- 统计：有多少地图点，被 >=3 个其他关键帧在相近金字塔层级观测到；

- 冗余观测比例超过阈值，进入删除分支：

✅纯视觉模式

直接SetBadFlag()标记为坏关键帧。

✅IMU 视觉惯性模式【重点】

IMU 不能随便删关键帧，因为关键帧链表保存 IMU 预积分，删除会破坏预积分链条： 约束条件：

- 地图总关键帧数目大于 21；

- 当前帧不能是最近 2 帧；

- 被删帧必须存在mPrevKF和mNextKF前后邻居；

满足条件才允许删除：

//合并预积分：下一帧的预积分吸收被删除帧的预积分

pKF->mNextKF->mpImuPreintegrated->MergePrevious(pKF->mpImuPreintegrated);

//修改双向链表，绕过当前待删除帧

pKF->mNextKF->mPrevKF = pKF->mPrevKF;

pKF->mPrevKF->mNextKF = pKF->mNextKF;

pKF->SetBadFlag();

核心：IMU 模式删除关键帧，不是直接删掉，而是把预积分合并到下一帧，修改时间链表指针，保证 IMU 预积分链条不断开。

十、重置相关接口

RequestReset()、RequestResetActiveMap()、ResetIfRequested()

- mbResetRequested：重置整个 Atlas 图集；

- mbResetRequestedActiveMap：只重置当前激活子地图（ORB-SLAM3 多地图功能）； 重置动作：清空关键帧队列、新建地图点列表；重置 IMU 全部状态变量mTinit、mbBadImu等。

十一、InitializeIMU() 视觉-IMU 初始化函数【SLAM3 核心创新】

单目 + IMU 最麻烦的就是尺度、重力方向、IMU 零偏的初始化；ORB-SLAM2 没有这个逻辑。 调用时机：地图还没有 IMU 初始化完成，局部建图线程执行。

输入参数：priorG陀螺零偏先验权重，priorA加速度计零偏先验权重，bFIBA是否执行全局惯性 BA。

步骤：

- 时间、关键帧数量检查：单目最少 2s/10 帧；双目最少 1s/10 帧；不满足直接返回；

- 按时间顺序收集历史关键帧；消费完队列所有待处理关键帧；

- 粗估计重力方向 Rwg：利用 IMU 预积分速度差，累加得到重力方向，计算旋转矩阵把估计重力对齐世界坐标系重力 (0,0,-1)；

- 调用Optimizer::InertialOptimization()：仅惯性优化，优化变量：重力旋转 Rwg、尺度 scale、陀螺仪 / 加速度计零偏；

- 如果估计出来的 scale<0.1，初始化失败直接返回；

- 把尺度、旋转应用到整个地图：ApplyScaledRotation()，所有关键帧位姿、地图点全部缩放旋转；更新跟踪器帧 IMU 状态；

- 标记地图isImuInitialized=true；

- 如果bFIBA=true，执行FullInertialBA()全局惯性 BA；

- GBA 后校正地图：

  - 遍历生成树，传播校正后的位姿、速度、IMU 零偏；

  - 地图点：直接优化过的点直接更新；未优化点，利用参考关键帧的校正量做相对校正；

- 清空关键帧队列，跟踪状态置Tracking::OK，IMU 初始化完成。

单目 SLAM 尺度完全不可观，IMU 初始化就是求解这个尺度；初始化失败就会触发地图重置重新跑。

十二、ScaleRefinement()尺度精化

只单目惯性模式调用；在特定累计时间点触发；再次执行纯惯性优化，进一步微调尺度与重力旋转，应用到地图。

十三、其他小接口

- IsInitializing()：返回bInitializing，判断是否正在 IMU 初始化；

- GetCurrKFTime() / GetCurrKF()：对外获取当前处理关键帧。

整体架构总结（记忆脉络）

Tracking生成KF → InsertKeyFrame压入队列

LocalMapping线程循环：

1.ProcessNewKeyFrame：接收KF，更新观测、BoW、共视图

2.MapPointCulling：过滤刚生成的劣质地图点

3.CreateNewMapPoints：邻域KF三角化生成新地图点，多层校验

4.SearchInNeighbors：邻域双向投影融合重复地图点

5.局部BA / 惯性局部BA，优化位姿、地图点、IMU状态

6.IMU未初始化：InitializeIMU做VI初始化（求解尺度、重力、零偏）

7.KeyFrameCulling：剔除冗余关键帧，IMU模式要合并预积分

8.把KF送入回环检测线程

关键的几个 “打断逻辑”

- 新来关键帧：mbAbortBA=true打断 BA；

- 新来关键帧：CreateNewMapPoints中途直接 return，停止三角化；

- 新来关键帧：跳过SearchInNeighbors邻域融合；

设计目标：局部建图线程永远优先处理新来的关键帧，不要被重优化耗死，避免跟踪丢帧。

IMU 模式特殊改动点

- Run () 中监控运动激励，运动不足重置地图；

- 分 VIBA1、VIBA2 两阶段初始化；单目定时 ScaleRefinement；

- KeyFrameCulling 删除关键帧，必须合并 IMU 预积分，维护时间链表；

- InitializeIMU：整套视觉惯性初始化，求解尺度重力零偏。

如果你需要，我可以下一步：

- 把这份代码画一份时序流程图 Mermaid；

- 或者挑其中某一个函数（比如 InitializeIMU、KeyFrameCulling）做更细算法拆解；

- 或者分析这个模块常见 bug、调参经验。